| UTILAJ / ECHIPAMENT TEHNOLOGIC: | FISA TEHNICA | Corespondenta propuneri tehnice cu specificatiile tehnce impuse prin caietul de sarcin | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Stalp de | - Parametrii tehnici si functionali: - Stalp metalic: -Inaltime: 4m -material: otel galvanizat vopsit in camp electrostatic -cu usa de vizitare cu sistem antiefractie (cheie) -montaj: cu flansa -nivel de etanseitate: IP66 -rezistenta la impact: IK08 - Corp de iluminat: Echipat cu modul de telegestiune -Carcasa: Otel galvanizat -Difuzor: Sticla securizata -Clasa electrica: Clasa I UE, Clasa II UE -Compatibilitate electromagnetica: EN 55015 / EN 61000-4-5 -Sisteme de control: Conform fise tehnice - - -Putere: 25.8 W -Flux luminos (minim) : conform calcule luminotehnice -Tensiune de alimentare: 220 - 240 V -balast electronic programabil -Senzor PIR (optional) -Temperatura de functionare: - cont de efectul vântului. -Temperatura de culoare LED: 2700K (WW 727), 3000K (WW 730), 3000K (WW 830), 4000K (NW 740) -Durata de viata a LED-urilor la 25°: 100000h |  |  |
| iluminat |  |  |  |
| ornamental |  |  |  |
| decorativ |  |  |  |

|  | - Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: -Este necesara echiparea cu hub-uri centrale care asigura între toate componentele aparatului de iluminat, asigurând -Este necesara echiparea cu drivere inteligente care pot fi programate cu profile complexe de reducere a fluxului luminous, aceasta dotare reducand economii mari de energie electrica, asigurand nivelul de luminanta optim si uniformitate in timpul noptii. - Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : -Standardele de testare trebuie sa corespunda cu LM 79-08 ISO17025) -Trebuie sa beneficieze de certificat ENEC. - - Conform cu tipul - Conditii de garantie si postgarantie garantie : -Garantie aparat de iluminat 5 ani de la STANDARD, -Garantie sistem de telegestiune 3 ani + 2 ani EXTRAGARANTIE -Garantie alte materiale (Stalpi, brate, conectica, etc) – 2 ani - Alte conditii cu caracter tehnic : Este necesara echiparea cu module de control a luminii reziduale. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Întocmit:

SC INSTAUDITOR SRL

Ing. Saracut Andrei