S.C.PRO-ARH S.R.L.

410058 ORADEA

str. B. St. Delavrancea nr. 17 telefon  0259 – 411 012

PR.NR.:

560/ 2016
BENEFICIAR: 

S.C. A.D.P. S.A. ORADEA
LUCRAREA: 
Amenajare lucrari exterioare la sediul administrativ  
s.c. a.d.p. s.a. Oradea, Oradea
Categorie  Lucrări:
Instalaţii electrice
Faza:


PT
LISTĂ DE CANTITĂŢI
INSTALAŢII ELECTRICE ALIMENTARE PORTI EXTERIOARE
	Nr.

crt
	Cod
	Descrierea lucrarii
	UM
	Cant.

	0
	1
	2
	3
	4

	1. 
	TSA16D2
	Săpătură şanţ
	mc
	41

	2. 
	TSD18D1
	Umplutură şanţ
	mc
	31

	3. 
	W2H07A1
	Profil M
	m
	100

	4. 
	W2H01A1
	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor
	mc
	10

	5. 
	TDD01B1
	Împrăştiere cu lopata a pământului afânat, strat uniform 10-30cm grosime, cu sfărâmarea bulgărilor 
	mc
	10

	6. 
	EC04A1

01/YC01 
	Cablu CYAbY5x4 mm2  
	ml
	150

	7. 
	01/YC01 
	Procurare cablu CYAbY5x4 mm2  
Pret ml – 9 RON+TVA
	ml
	150

	8. 
	ED02H1

YC01
	Montare întreruptor automat în tablou
	buc
	2

	9. 
	02/YC01
	Procurare intreruptor automat mic tetrapolar cu protectie diferentiala, 4P, 20A, C, 30mA, 6kA

Pret buc. 300 RON+TVA
	buc
	2


